中大YCK6126HC型城市客车

| 整车参数 |  | 总长（mm） |  |  | 11980 | 发动机参数 | 发动机型号 | YC6G270-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总宽（mm） |  |  | 2500 |  | 发动机生产厂 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
|  |  | 总高（mm） |  |  | 3310 |  | 发动机位置 | 后置 |
|  |  | 车厢内高（mm） |  |  | 2240 |  | 发动机型式 | 直喷、增压、中冷 |
|  |  | 轴距（mm） |  |  | 6100 |  | 最大功率（Kw/ps） | 199/270 |
|  |  | 前悬/后悬（mm） |  |  | 2600/3280 |  | 最大扭矩（N.m/rpm） | 1080/1500 |
|  |  | 接近角/离去角 |  |  | 7/7 |  | 排量（ml） | 7800 |
|  |  | 轮距（mm） |  |  | 2040/1847 |  | 缸径×行程 | 112×132 |
|  |  | 厂定最大总质量 |  |  | 16500 |  | 燃油种类 | 柴油 |
|  |  | 额定乘员数（人） |  |  | 92/37(20-42） |  | 排放标准 | 欧Ⅱ |
|  |  | 最高车速（km/h） |  |  | 90 |  |  |  |
| 项目 |  |  |  | 基本配置 |  |  |  |  |
| 底盘参数及配置 | 底盘 |  |  | 一汽 CA6120D172 |  |  |  |  |
|  | 变速箱 |  |  | 綦江S6-90六档带超速档 |  |  |  |  |
|  | 前桥 |  |  | 工字型断面，6.5T后桥 |  |  |  |  |
|  | 后桥 |  |  | 整体式，单级减速，13T后桥 |  |  |  |  |
|  | 悬架 |  |  | 空气悬架（前二后四） |  |  |  |  |
|  | 转向 |  |  | 循环球式动力转向 |  |  |  |  |
|  | 制动 |  | 行车制动 | 鼓式双回路气制动 |  |  |  |  |
|  |  |  | 驻车制动 | 储能弹簧驻车制动 |  |  |  |  |
|  |  |  | 辅助制动 | 排气制动，ABS，缓速器 |  |  |  |  |
|  | 油箱 |  |  | 200L |  |  |  |  |
|  | 轮胎 |  |  | 275/20R22.5 |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  | 不锈钢轮罩 |  |  |  |  |
| 车身主要总成 | 车身结构 |  |  | 矩形钢管组焊，整车磷化 |  |  |  |  |
|  | 内饰 |  |  | 成型软化内饰 |  |  |  |  |
|  | 车门及门泵 |  |  | 前双后双内摆门 |  |  |  |  |
|  | 车窗、风挡 |  |  | 全封闭侧窗，全景夹胶前挡风 |  |  |  |  |
|  | 安全天窗 |  |  | 两个换气天窗 |  |  |  |  |
|  | 空调系统 |  |  | 空调系统（30000Kal/h），进口压缩机 |  |  |  |  |
|  | 暖风系统 |  |  | 强制水暖暖风 |  |  |  |  |
|  | 后视系统 |  |  | 电动后视镜，倒车监视器 |  |  |  |  |
|  | 视听系统 |  |  | AM/FM卡式收录机 |  |  |  |  |
|  | 雨括器 |  |  | 双向对括式雨括器 |  |  |  |  |
|  | 座椅 |  |  | 光面工程塑料公交专用座椅 |  |  |  |  |
|  | 灯具 |  |  | 整体式前后组合灯 |  |  |  |  |
|  | 仪表及仪表台 |  |  | 聚氨脂发泡新款组合式仪表台 |  |  |  |  |
|  | 其它服务设施 |  |  | 喷塑扶手，轮胎装饰罩，喊话器，驾驶员遮阳帘，防滑地板革，残疾人踏步，电子路牌，滚动屏，下车提示装置、报站器 |  |  |  |  |
| 评选奖项 |  |  |  | 大型城市客车银奖 |  |  |  |  |