中大YCK6129HG型豪华客车

| 整车参数 | 总长（mm） |  | 11980 | 发动机参数 | 发动机型号 | YC6L330-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总宽（mm） |  | 2550 |  | 发动机生产厂 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
|  | 总高（mm） |  | 3860 |  | 发动机位置 | 后置 |
|  | 轴距（mm） |  | 6200 |  | 发动机型式 | 水冷、直喷、增压、中冷 |
|  | 前悬/后悬（mm） |  | 2330/3450 |  | 最大功率（ Kw/ps） | 243/330 |
|  | 接近角/离去角（°） |  | 10/8 |  | 最大扭矩（N.m/rpm） | 1280/1400 |
|  | 轮距（mm） |  | 2020/1860 |  | 排量（ml） | 8424 |
|  | 厂定最大总质量（Kg） |  | 17200 |  | 缸径×行程 | 113×140 |
|  | 额定乘员数（人） |  | 43+1+1 |  | 燃油种类 | 柴油 |
|  | 最高车速（km/h） |  | 120 |  | 排放标准 | 欧Ⅱ |
|  | 行李仓容积(m3) |  | ≥9 | 营运等级 |  | 大型高二级 |
| 项目 |  |  | 基本配置 |  |  |  |
| 底盘参数及配置 | 底盘 |  | 中大燕京 YJ6122E |  |  |  |
|  | 变速箱 |  | 六档带超速档 |  |  |  |
|  | 前桥 |  | 工字型断面， 6.5T前桥 |  |  |  |
|  | 后桥 |  | 整体式，单级减速，13T后桥 |  |  |  |
|  | 悬架 |  | 空气悬架（前2后2） |  |  |  |
|  | 转向 |  | 整体式动力转向 |  |  |  |
|  | 制动 | 行车制动 | 鼓式双回路气制动 |  |  |  |
|  |  | 驻车制动 | 储能弹簧驻车制动 |  |  |  |
|  |  | 辅助制动 | ABS及自动调整臂，排气制动 |  |  |  |
|  | 油箱 |  | 160L×2 |  |  |  |
|  | 轮胎 |  | 11R22.5无内胎子午线轮胎 |  |  |  |
|  | 其它 |  | 电涡流缓速器，不锈钢轮罩，行车记录仪 |  |  |  |
| 车身主要总成 | 车身结构 |  | 矩形钢管组焊，整车磷化 |  |  |  |
|  | 内饰 |  | 成型高档软化内饰 |  |  |  |
|  | 车门及门泵 |  | 前气动外摆铝合金门 |  |  |  |
|  | 车窗、风挡 |  | 全封闭侧窗，全景夹胶前挡风 |  |  |  |
|  | 安全顶窗 |  | 前后各一安全顶窗，带电动换气扇 |  |  |  |
|  | 行李仓 |  | 平移式全铝仓门，豪华仓门锁 |  |  |  |
|  | 行李架 |  | 豪华行李架，新款出风口阅读灯 |  |  |  |
|  | 空调系统 |  | 非独立式空调（30000Kcal/h）,进口压缩机 |  |  |  |
|  | 暖风系统 |  | 独立强制水暖，带除霜器 |  |  |  |
|  | 后视系统 |  | 手动免耳式后视镜，倒车监视器 |  |  |  |
|  | 视听系统 |  | 多碟VCD，2个液晶显示器 |  |  |  |
|  | 雨括器 |  | 双向对括式雨括器 |  |  |  |
|  | 座位 |  | 高靠背可调座椅（带侧移、脚蹲） |  |  |  |
|  | 灯具 |  | 整体式前后组合灯 |  |  |  |
|  | 仪表及仪表台 |  | 聚氨脂发泡新款组合式仪表台 |  |  |  |
|  | 油漆 |  | 进口漆 |  |  |  |
|  | 其它服务设施 |  | 电子钟，温度计，手动遮阳帘，进口地板革，卫生间，饮水机 |  |  |  |