中大YCK6139HGW特大型豪华客车技术参数

| 整车参数 | 总长（mm） |  |  | 13690 | 发动机参数 | 发动机型号 | WD615.46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总宽（mm） |  |  | 2550 |  | 发动机生产厂 | 潍柴动力股份有限公司 |
|  | 总高（mm） |  |  | 3860 |  | 发动机位置 | 后置 |
|  | 车厢内高（mm） |  |  | 2050 |  | 发动机型式 | 水冷、直喷、增压、中冷 |
|  | 轴距（mm）/二桥与三桥轴距 |  |  | 6500/1470 |  | 最大功率（ Kw/ps） | 266/360 |
|  | 前悬/后悬（mm） |  |  | 2560/3160 |  | 最大扭矩（N.m/rpm） | 1400/1100-1600 |
|  | 接近角/离去角（°） |  |  | 10/8 |  | 排量（ml） | 9726 |
|  | 轮距（mm） |  |  | 2020/1860/2012 |  | 缸径×行程 | 126×130 |
|  | 厂定最大总质量（Kg） |  |  | 22000 |  | 燃油种类 | 柴油 |
|  | 额定乘员数（人） |  |  | 35 |  | 排放标准 | 欧Ⅱ |
|  | 最高车速（km/h） |  |  | 120 | 行李仓容积(m3) |  | ≥10 |
|  | 营运等级 |  |  | 特大型高二级 |  |  |  |
| 项目 |  |  |  | 基本配置 |  |  |  |
| 底盘配置 |  | 底盘 | 中大燕京 YJ6137 |  |  |  |  |
|  |  | 转向 | 进口ZF转向机构 |  |  |  |  |
|  |  | 变速箱 | ZFS6-190六档带超速档 |  |  |  |  |
|  |  | 前桥 | 工字型断面，进口6T前桥 |  |  |  |  |
|  |  | 后桥 | 整体式，单级减速，进口10T后桥、进口6T浮桥 |  |  |  |  |
|  |  | 悬架 | 进口8气囊（前2、中4、后2气囊） |  |  |  |  |
|  |  | 制动 | 前盘后鼓制动，进口ABS及自动调整臂，ZF液力缓速器，进口集中润滑 |  |  |  |  |
|  |  | 油箱 | 340L |  |  |  |  |
|  |  | 轮胎 | 进口米其林无内胎子午线轮胎 |  |  |  |  |
|  |  | 其他 | 不锈钢轮罩，行车记录仪， |  |  |  |  |
| 车身配置 |  | 车身结构 | 全承载车身，整车磷化 |  |  |  |  |
|  |  | 车门及门泵 | 前、中气动外摆铝合金门 |  |  |  |  |
|  |  | 车窗、风挡 | 全封闭侧窗，全景夹胶前挡风 |  |  |  |  |
|  |  | 内饰 | 成型软化内饰 |  |  |  |  |
|  |  | 行李仓 | 举升平移仓门，豪华仓门锁 |  |  |  |  |
|  |  | 空调系统 | 非独立式空调（进口35000kcal/h），进口压缩机 |  |  |  |  |
|  |  | 暖风系统 | 独立燃油暖风，带除霜器 |  |  |  |  |
|  |  | 后视系统 | 电动免耳式后视镜，倒车监视器 |  |  |  |  |
|  |  | 视听系统 | 多碟VCD，两个15寸液晶显示器 |  |  |  |  |
|  |  | 铺位 | 豪华不锈钢铺 |  |  |  |  |
|  |  | 油漆 | 进口珠光漆 |  |  |  |  |
|  |  | 其它服务设施 | 电子钟，温度计，电动遮阳帘，进口地板革，卫生间，饮水机， |  |  |  |  |