ZK6128HG-3型客车技术参数：

| 车型项目 | 标书车要求 | 我公司投标车状况 | 偏离状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序列号 | 6-1.自动变速器、空气悬挂、空调 |  |  |
| 燃料种类 | 天然气 | 天然气 | 不偏离 |
| 底盘型号 |  | ZK6128GCCR |  |
| 底盘生产厂家 |  | 郑州宇通客车股份有限公司 |  |
| 一.主要技术参数 |  |  |  |
| 1.尺寸参数mm |  |  |  |
| 总长 | 11500～12000 | 11990 | 不偏离 |
| 总宽 | 2500左右 | 2500 | 不偏离 |
| 总高 | ≯3300 | 3300 | 不偏离 |
| 轴距 | 5800～6100 | 5875 | 不偏离 |
| 前悬 | 2400左右 | 2670 | 不偏离 |
| 后悬 | ≤3500 | 3445 | 不偏离 |
| 前轮距 | 2096 | 2096 | 不偏离 |
| 后轮距 | 1836 | 1836 | 不偏离 |
| 前轴上车内通道宽 | ≥860 | 900 | 不偏离 |
| （整备质量下）前轴中心处地板面离地高 | ≤400 | 400 | 不偏离 |
| （整备质量下）后轴中心处地板面离地高 | ≤450 | 450 | 不偏离 |
| 2.质量参数kg |  |  |  |
| 乘员数（人） | ≥70 | 80 | 不偏离 |
| 客车允许总质量 | ≤18000 | 18000 | 不偏离 |
| 前轴允许负荷 | 8500 | 8500 | 不偏离 |
| 后轴允许负荷 | 13000 | 13000 | 不偏离 |
| 3.通过性参数mm |  |  |  |
| 接近角 ° | ≮7° | 7° | 不偏离 |
| 离去角 ° | ≮7° | 7° | 不偏离 |
| 通道圆直径 | ≯25000 | ≯24000 | 不偏离 |
| 二.性能参数 |  |  |  |
| 1.客车最高车速km/h | ≥75 | 75 | 不偏离 |
| 2.客车最高爬坡度％ | ≥20 | ≥20 | 不偏离 |
| 3.整车最大制动距离（满载30km/h初速）m | ≤9.5 | ≤9.5 | 不偏离 |
| 4.驻坡能力 | 整车应可靠地在20％坡道上停稳 | 符合要求 | 不偏离 |
| 5.续驶里程 km | ≥320 | 符合要求 | 不偏离 |
| 6.排放限值 | 欧Ⅲ或美国联邦环保署低排放车辆标准 | 符合要求 | 不偏离 |
| 7.噪声限值dB（A） |  |  |  |
| 加速时车外 | ≯89 | 83 | 不偏离 |
| 匀速时车内 | ≯79 | 72 | 不偏离 |
| 三.主要总成和系统的结构特征与参数 |  |  |  |
| 1.发动机及发动机系统 | 单燃料天然气机 | 单燃料天然气机 | 不偏离 |
| (1)发动机型号 | Bge-230 | Bge-230 30 | 不偏离 |
| 缸经X行程mm | 102X120 | 102X120 | 不偏离 |
| 排量 L | 5.9 | 5.9 | 不偏离 |
| 额定功率kw/r/min | 172/2800 | 172/2800 | 不偏离 |
| 最大扭矩Nm/r/min | 678/1600 | 678/1600 | 不偏离 |
| (2)进气系统 | 采用不锈钢进气引入管（中间软连接也要采用耐热材料）和筒形两级干式空滤器（带安全滤芯）--上海弗列加产品 | 采用不锈钢进气引入管（中间软连接也要采用耐热材料）和筒形两级干式空滤器（带安全滤芯）--上海弗列加产品 | 不偏离 |
| (3)冷却系统 | 管带式散热器带膨胀水箱，低水位报警器工作可靠。进出水连接管采用成型金属管，在接口处使用柔性连接。冷却系统要和发动机、自动变速器匹配，冷却系统不出现开锅现象 | 管带式散热器带膨胀水箱，低水位报警器工作可靠。进出水连接管采用成型金属管，在接口处使用柔性连接。冷却系统要和发动机、自动变速器匹配，冷却系统不出现开锅现象 | 不偏离 |
| (4)中冷系统 | 中冷系统要和发动机匹配，工作可靠，进气温度符合发动机的要求。安装要便于清理进入中冷器与散热器之间的柳絮和尘土 | 中冷系统要和发动机匹配，工作可靠，进气温度符合发动机的要求。安装要便于清理进入中冷器与散热器之间的柳絮和尘土 | 不偏离 |
| (5)点火系低压逆变器 | 配康明斯天然气发动机点火系统的低压逆变器工作应可靠，安装位置应选择在机仓中温度比较低的位置（如水箱风道内），采用北京“高科”产品 |  |  |
| (6)排气系统 | 管路中适当采用金属波纹管，消声器及尾管采用镀铝薄管制作，耐腐蚀。后置单机消声器尾管向后微伸出后保险杠，尾管向车下稍弯一角度，排气向车后下方。尾管出口应制作美观。（天然气发动机的净化器参照执行） | 管路中适当采用金属波纹管，消声器及尾管采用镀铝薄管制作，耐腐蚀。后置单机消声器尾管向后微伸出后保险杠，尾管向车下稍弯一角度，排气向车后下方。带净化器 | 不偏离 |
| (7)油门操纵系统 | 软轴远距离操纵，拉线应伸缩自如或采用电控油门 | 符合要求 | 不偏离 |
| (8)供油（气）系统 | 供油系统中设置柴油预滤器（油水分离），并应与发动机所需供油量、国产柴油杂质含量和预期滤芯更换周期相匹配。天然气机应设置原厂提供的远程滤清器，采用北京兰天达公司带安全装置的供气及管路系统，由兰天达公司设计安装，确保供气安全 | 有原厂提供的远程滤清器，采用北京兰天达公司带安全装置的供气及管路系统，由兰天达公司设计安装，确保供气安全 | 不偏离 |
| (9)润滑系统 | 采用软油尺，安装在发动机前端，方便驾驶员检查 | 采用软油尺，安装在发动机前端，方便驾驶员检查 | 不偏离 |
| 2.离合器 |  | 无 |  |
| (1)离合器型号 |  |  |  |
| (2)离合器操纵系统 |  |  |  |
| 3.变速器 | 自动变速器 |  |  |
| (1)变速器型号 | T270R | T310R（变速箱要求为浅油底壳，改为T310R） | 不偏离 |
| (2)变速器换档操纵系统 |  |  |  |
| 4.传动轴 | 开式、单节十字轴式万向节传动轴（东风传动轴公司产品或许昌传动轴厂STEYR产品） | 开式、单节十字轴（许昌传动轴） | 不偏离 |
| 5.前轴 | 整体端拳式工字型断面大落差梁 | 整体端拳式工字型断面大落差梁 | 不偏离 |
| (1)前轴型号 | ZFRL85A | ZF RL85A | 不偏离 |
| (2)轮距 mm | 2096 | 2096 | 不偏离 |
| (3)允许最大负荷kg | 8500 | 8500 | 不偏离 |
| 6.驱动轴 | 门式驱动桥 | 门式驱动桥 | 不偏离 |
| (1)驱动轴型号 | ZFAV-132/90 | ZFAV-132/90 | 不偏离 |
| (2)轮距 mm | 1836 | 1836 | 不偏离 |
| (3)允许最大负荷kg | 13000 | 13000 | 不偏离 |
| 7.支撑轴 |  |  |  |
| (1)驱动轴型号 |  |  |  |
| (2)轮距 mm |  |  |  |
| (3)允许最大负荷kg |  |  |  |
| 8.铰接盘 |  |  |  |
| 9.车架 | 三段或二段式焊接车架 | 三段式焊接车架 | 不偏离 |
| 10.悬架 | 前后均为空气悬挂，气囊前2后4（大陆公司）；装有双向作用减振器（萨克斯公司）；推力杆选用进口或国内可靠产品；前后均有横向稳定杆，电控高度阀（威伯科公司），偏频110左右 | 前后均为空气悬挂，气囊前2后4（大陆公司）；装有双向作用减振器（萨克斯公司）；推力杆选用进口产品；前后均有横向稳定杆，电控高度阀（威伯科公司），偏频110左右 | 不偏离 |
| 11.转向系统 | 整体式动力转向机，方向盘角度及高度可调，方向机杆套上带转向组合开关 | 符合 | 不偏离 |
| (1)转向机型号 | ZF8098(进口) | ZF8098(进口) | 不偏离 |
| (2)方向盘 | φ480～500，方向盘应装饰美观大方 | φ500 | 不偏离 |
| 12.制动系统 | 采用双回路气制动系统。前盘后鼓，但上汽车公告时前盘后鼓和前后均为鼓式两种都要上汽车公告。自动变速器车，系统中装的直踏式气制动阀应与缓速器相匹配。系统中还应有四回路保护阀、继动阀、快放阀、双向阀、复合式空气干燥器（山东明水或安达产品）及排污器（手动放水阀）等 | 干燥器为重庆卡福汽车零部件公司的产品 | 不偏离 |
| (1)行车制动 | 前后均为盘式制动，带ABS | 前后均为盘式制动，带ABS | 不偏离 |
| (2)制动总泵型号 | 威伯科461 318 0490（进口） | 威伯科461 318 0490（进口） | 不偏离 |
| (3)其它阀类生产厂家 | 重庆卡福汽车零部件公司或瑞立集团的产品 | 重庆卡福汽车零部件公司的产品 | 不偏离 |
| (4)电涡流缓速器 |  |  |  |
| (5)车轮制动器 |  |  |  |
| 前 | 盘式制动器22.5”（进口车桥自带盘式制动器） | 盘式制动器22.5”（进口车桥自带盘式制动器） | 不偏离 |
| 后 | 盘式制动器22.5”（进口车桥自带盘式制动器） | 盘式制动器22.5”（进口车桥自带盘式制动器） | 不偏离 |
| (6)驻车制动 | 采用手控阀操纵，弹簧制动器作用于后轮制动器，增加解除弹簧制动的气路系统。手控阀采用重庆卡福汽车零部件公司或瑞立集团的产品 | 手控阀为重庆卡福汽车零部件公司的产品 | 不偏离 |
| (7)贮气筒总容积L | ≥150（前、后轮制动贮气罐各≮40），空气悬挂车要注意悬挂的供气问题 | 实际总容积180，前后各40 | 不偏离 |
| 13.车轮与轮胎 |  |  |  |
| (1)轮辋型式 | 22.5X8.25 | 22.5X8.25 | 不偏离 |
| (2)轮胎 | 275/70R22.5单胎最大负荷3500kg（米其林） | 275/70R22.5 | 不偏离 |
| 14.电气 |  |  |  |
| (1)线路系统 | 单线制，负极搭铁 | 单线制，负极搭铁 | 不偏离 |
| (2)线路电压 | 24V | 24V | 不偏离 |
| (3)发电机 | 24V，90A | 24V，90A | 不偏离 |
| (4)起动机 | 24V，4～4.5kW（康明斯发动机配北京佩特莱起动机） | 24V，4～4.5kW（康明斯发动机配北京佩特莱起动机） | 不偏离 |
| (5)蓄电池 | 195A•h（2个）（采用北京金海“五环”、保定“风帆”、湖北“骆驼”产品） | 195A.h（2个），保定“风帆” | 不偏离 |
| 15.集中润滑生产厂家 | 安装集中润滑装置（宁波三浪产品） | 宁波三浪集中润滑装置 | 不偏离 |
| 16.车身 |  |  |  |
| (1)车身造型 | 造型符合国际化大都市及2008年奥运的要求，以方基调、小圆角的欧式公交车为参照，应具有时代感 | 引进MAN城市客车造型，方基调、小圆角、欧洲经典公交车造型，比例匀称，外观典雅 | 不偏离 |
| (2)前围总成 | 玻璃钢或薄钢板冲压成形。前风窗垂直高度适当加大，前风窗玻璃直接粘贴在风窗上，接缝处粘贴平顺美观。下围中间适当位置开有拖车钩孔。上围风窗框内应考虑前路牌架，使前路牌安装后与前风窗玻璃紧贴配合良好 | 前围总成采用薄板件冲压成型；风挡采用全粘接工艺；拖车钩位置设有前开门，以方便使用。上围风窗框内已考虑前路牌架，使前路牌安装后与前风窗玻璃紧贴配合良好 | 不偏离 |
| 前风窗玻璃 | 双曲面全景夹胶玻璃，上部带有驾驶员遮阳彩条 | 双曲面夹胶玻璃，上部黑色陶带 | 不偏离 |
| (3)后围总成 | 玻璃钢或薄钢板冲压成形。设后挡风玻璃，上围风窗框内应考虑后路牌架，使后路牌安装后与后风窗玻璃紧贴配合良好。风窗玻璃下开设散热孔。后仓门设专用锁，发动机后置车的后仓门内设行程开关，开关支架结实不变形。当后仓门打开时，发动机起动机电路被切断。发动机后置车的空滤器取气口应设在车顶或侧上方 | 后围总成采用薄板件冲压成型；在风挡下后仓门门板上开有散热孔，且设有碰锁，以气支撑控制仓门开度。空滤器进气设在大顶上。上围风窗框内已考虑后路牌架，使后路牌安装后与后风窗玻璃紧贴配合良好。 | 不偏离 |
| (4)骨架结构 | 足够的强度和刚度，焊接可靠，提高整车骨架的防腐、防锈蚀性能。因天然气车的车顶安装有气瓶，重量加大，车顶骨架要做加强处理 | 整车骨架采用封闭环结构，主要支撑件采用厚壁优质型钢；大顶骨架加强设计，车身骨架采用二次防腐工艺，极大提高防腐性能 | 不偏离 |
| (5)侧围外蒙皮 | 预应力涨拉蒙皮，蒙皮应做好防腐、防锈蚀处理，蒙皮内侧应有隔热减振措施。裙门要有足够的刚度防变形，裙门四角垂直，缝隙均匀整齐。裙门采用液压气支撑，开度不小于120°，裙边门锁为碰锁。 | 预应力涨拉蒙皮，蒙皮内侧有隔热减振措施，仓门采用液压气支撑，开度不小于120°，裙边门锁为碰锁 | 不偏离 |
| 侧窗玻璃及颜色 | 侧窗垂直高度适当加大，侧窗粘贴，侧窗玻璃为钢化玻璃，城市及城郊公共汽车为茶色，城市空调公共汽车为浅蓝色。非空调车侧窗玻璃上固定，下推拉，空调车除驾驶员侧窗和左右第一侧窗和最后侧窗为活窗外，其它侧窗为固定侧窗玻璃。右侧窗适当位置配有侧路牌，侧路牌安装后与侧窗玻璃紧贴配合良好 | 侧窗垂直高度大，司机窗、左右最后侧窗及左右第一侧窗均为活动窗，应用粘接工艺，茶色钢化玻璃，右侧留有路牌安装位置 | 不偏离 |
| (6)顶盖 | 顶盖要做好防漏水处理，气瓶固定在顶盖上的天然气车防漏水处理更应加强。非空调车顶盖上适当安装天窗，空调车带换气扇的天窗不少于两个。顶盖内侧应有隔热减振措施 | 车顶采用自动点焊技术。顶盖所有焊缝有防漏密封胶，车顶装2个天窗，2个均带换气扇 | 不偏离 |
| (7)地板 | 车内地板为木质层压板，10米城郊公共汽车和铰接车地板上铺防滑、阻燃、耐磨、加厚地板革，其他单机地板上加铺防滑、阻燃、耐磨、石英地板革。地板与骨架和地板接缝处填补密封材料提高密封性。前置发动机车，发动机周围地板及发动机罩除要密封、隔热、减振措施外，要加强防火处理。地板下适当增加支撑条，防止地板在大负荷时变形下沉。地板上的检修孔盖压边框应是整体式铝型材。低地板车和低入口车地板上应按无障碍车布置，有专供残疾人易于识别的各种标志和颜色，在布置的多功能区内安装轮椅锁定装置，地板下安装轮椅上下坡板。车门踏步上应有可靠的防滑措施 | 车内地板为20mm木质层压板，上铺防滑、阻燃、耐磨、石英地板革。地板上的检修孔盖压边框应是整体式铝型材。 | 不偏离 |
| (8)车门 | 10米城郊公共汽车为前置前开门，前门为单内摆门，中门为双内摆门。其它单机车开两个门，铰接车开三个门，均为双内摆门结构。铝型材门框要加强，防止变形，门玻璃为钢化玻璃。门与踏步地板之间的间隙要尽量小，加强密封 | 前、中门均为双内置铰链内摆门，门框为加强铝型材。门玻璃均为全景钢化玻璃 | 不偏离 |
| 型式 | 气动，吊挂式 | 气动、吊挂式 | 不偏离 |
| 生产厂家 | 石家庄拓达车门有限公司和北京塞德车门制造有限公司 | 石家庄拓达车门有限公司 | 不偏离 |
| 门泵及门机构生产厂家 | 门泵和传动机构必须可靠，采用进口电磁阀。在仪表台方便驾驶员操纵的位置要装车门手动机械式断气开关，以便紧急情况时车门断气 | 门泵和传动机构可靠， 进口电磁阀，在仪表台装有车门手动机械式断气开关 | 不偏离 |
| 门胶条 | 用三元乙丙材料的门胶条，门胶条与门框边固定要牢固。生产厂家为青岛美德橡塑有限公司 | 门胶条为青岛美德橡塑有限公司生产，材料三元乙丙材料 | 不偏离 |
| (9)车身漆色与图案 | 进口ICI漆和国产优质漆。 ①城市非空调公共汽车漆色图案可以在以下四种方案中任选:1、黄基色，蓝裙边另加红道，线条为直线型，由生产厂组合并创意，2、灰基色，蓝裙边另加黄道，线条为直线型，由生产厂组合并创意，3、白基色，绿裙边另加其它颜色线道搭配，线条为直线型，由生产厂组合并创意，4、绿基色，黄裙边另加其它颜色线道搭配，线条为直线型，由生产厂组合并创意；②城市空调公共汽车漆色图案：北京巴士股份有限公司占用漆色图案；③城郊公共汽车漆色图案：北京八方达股份有限公司专用漆色图案 | 优质国产素色油漆。 城市空调公共汽车漆色图案采用黄基色，兰裙边另加红道，线条为直线型，由我公司组合创意 | 不偏离 |
| (10)内顶 | 浅色调，大分块，整体成型顶 | 莱茵白色、大分块、整体成型顶 | 不偏离 |
| 材质 | 亚麻纤维型基材PVC表皮，或聚氨酯发泡型基材PVC表皮。表皮花纹清楚，亚光。推荐生产厂为常州金源汽车内饰有限公司和江苏晨旭公司，但允许客车厂家自选质量可靠的配套生产单位 | 亚麻纤维基材PVC表皮或PVC表皮复合纤维材料内顶 | 不偏离 |
| (11)内侧围 | 上部材质同内顶，下部为单一深色表面塑料贴面板 | 上部窗立柱材质为复合材料，中部为PVC表皮复合纤维板材，下部为地板革向侧围两侧翻起 | 不偏离 |
| (12)扶手杠 | 适当加密扶手杠立柱，立柱上下座要“顶天立地生根”用φ8螺栓固定，扶手杠高度适中，不装吊环 | 加密扶手杠立柱，立柱上下座要“顶天立地生根”用φ8螺栓固定，扶手杠高度适中，不装吊环 | 不偏离 |
| 扶手杠材质 | 扶手杠和立柱直径>φ30mm，用带加强芯铝合金管，表面氧化处理深度≮0.3mm，亚光，在扶手杠和立柱适当位置装防寒胶套。（也可用优质钢管包塑压花管） | 扶手杠和立柱直径φ31.75mm，用带加强芯铝合金管，表面氧化处理深度≮0.3mm，亚光，扶手杠和立柱适当位置装防寒胶套 | 不偏离 |
| (13)座椅 | 城市公共汽车单机中门后立柱前按单单排布置，中门后立柱后按双双排布置，铰接车按单单排布置。城郊公共汽车按双双排布置。单机靠车门每车布置8个，铰接车靠车门每车布置12个老、弱、病、残专座，座椅色为桔红色，座椅上喷老、弱、病、残专座标识。车最后排五人座中间座椅要有扶手并加安全带。城市公共汽车单机在右侧两门之间设售票员通道，铰接车在前门后及中门后设售票台及售票员通道。空调车和城郊公共汽车不设车内售票员设施 | 中门后立柱前按单单排布置，中门后立柱后按双双排布置，单机靠车门每车布置8个老、弱、病、残专座，座椅色为桔红色，在右侧两门之间设售票员通道，车最后排安装四人椅 | 不偏离 |
| 座椅型号生产厂家 | 座椅架要坚固，在地板上的固定要可靠。采用整体全塑成型的公交椅，推荐生产厂家常州金源汽车内饰有限公司和常州金泰克公司 | 采用整体全塑成型的公交椅，带软化面料 | 不偏离 |
| (14)仪表台 | 美观，表面软化，并为驾驶员提供人性化服务设施。在仪表台或其他合适位置设置工具柜。仪表及开关位置布置合理，便于操纵。仪表及开关性能可靠耐用 | 仪表台表面软化，在中门前售票员座椅下设工具柜 | 不偏离 |
| (15)驾驶区 | 半封闭式，驾驶员后面应有挡板 | 半封闭式，驾驶员后部为大包围 | 不偏离 |
| 驾驶员座椅 | 上下前后可调，驾驶员座椅性能可靠、美观和舒适 | 上下前后可调 | 不偏离 |
| (16)后视镜 | 采用大视野镜面，图像清晰，无盲区。车外后视镜的镜架与整车要相协调、美观、大方。镜架支座在车身上固定要牢固。镜片破碎后应易于更换 | 采用大视野镜面，图像清晰，无盲区 | 不偏离 |
| (17)电气设备 |  |  |  |
| 电气线路安装要求 | 电气线路走向合理，导线应分色，以便检查识别，线束要捆扎牢靠并有绝缘保护套，插接头连接可靠，要有防插错措施。线束通过梁、板孔时，应有绝缘防护圈，与其他物体固定时要用尼龙扎带。导线允许的最大电流，要在根据用电设备计算出的最大电流基础上有1.5的安全系数 | 电气线路走向合理，导线分色并打有线号，便于检查识别，线束捆扎牢靠并有绝缘保护套，插接头连接可靠，同一位置用插接件型号均不相同，无法插错。线束通过梁、板孔时，有绝缘防护圈，与其他物体固定时用尼龙扎带。导线允许的最大电流，在根据用电设备计算出的最大电流基础上有1.5的安全系数 | 不偏离 |
| 电线及生产厂家 | 采用耐高温辐照阻燃电线，采用杭州“辐新”牌 | 采用了耐高温辐照阻燃电线，采用杭州“辐新”牌 | 不偏离 |
| 电器的要求 | 采用优质可靠的电器，如继电器、翘板开关、灯泡等 | 继电器为“BOSCH”产品，灯泡为“PHILIPS”产品，翘板开关为“苏州汽车电器制造公司”产品，质量可靠；保险采用台湾吉门保险，AMP接插件 | 不偏离 |
| 转向指示灯开关 | 转向指示灯开关除在方向盘下的组合开关外，在仪表板上再设一套翘板开关，两套应能并用 | 转向指示灯开关除在方向盘下的组合开关外，在仪表板上设有一套翘板开关，两套应能并用 | 不偏离 |
| 车内顶灯 | 在车内顶上两侧设通常顶灯，管灯采用内藏式逆变器，逆变器要可靠、耐用。驾驶员顶灯单设 | 在车内顶上两侧设通常顶灯，管灯采用内藏式逆变器，逆变器要可靠、耐用。驾驶员顶灯单设 | 不偏离 |
| 蓄电池架 | 蓄电池架应能拉出，以便检查和更换蓄电池 | 推拉电瓶机构 | 不偏离 |
| (18)空调设备 | 空调设备招标完成后另行通知 |  |  |
| 空调制冷系统 |  | 科林KFD-32K |  |
| 暖气或除霜系统 |  | 南风独立强制散热除霜 |  |
| (19)车内信息系统 | 样车安装以下车内信息系统 |  |  |
| 前、后、侧路牌 | 生产厂家为北京公交凯鸿科技有限公司 | 生产厂家为北京公交凯鸿科技有限公司 | 不偏离 |
| 语音报站器 | 生产厂家为北京公交凯鸿科技有限公司 | 生产厂家为北京公交凯鸿科技有限公司 | 不偏离 |
| 无人售票投币箱 | 城郊公共汽车及铰接城市公共汽车不装，其他车型装，生产厂家为北京公交凯鸿科技有限公司 | 装有无人售票投币箱，生产厂家为北京公交凯鸿科技有限公司 | 不偏离 |
| IC卡读卡机 | 城郊公共汽车不装，其他车型装，生产厂家为北京公交凯鸿科技有限公司 | 装有IC卡读卡机，生产厂家为北京公交凯鸿科技有限公司 | 不偏离 |
| 车内信息显示牌 | 生产厂家为北京公交凯鸿科技有限公司 | 生产厂家为北京公交凯鸿科技有限公司 | 不偏离 |
| 车内多媒体显示设备 | 城郊公共汽车不装，其他车型安装，生产厂家为北广传媒移动电视有限公司 | 装有车内多媒体显示设备，生产厂家为北广传媒移动电视有限公司 | 不偏离 |
| 倒车及后门监视器 | 单机安装倒车及后门监视器，铰接车安装倒车及中门、后门监视器，生产厂家为北京公交凯鸿科技有限公司 | 安装倒车及后门监视器，生产厂家为北京公交凯鸿科技有限公司 | 不偏离 |
| 行车记录仪 | 仅城郊公共汽车安装。样车安装北京伟航新技术开发有限公司的产品 | 无 | 不偏离 |
| (20)消防设备 | 在适当位置安装灭火器。消防器材选用北京市消防局认证的5kg以上ABC类干粉灭火器 | 安装灭火器。消防器材选用北京市消防局认证的5kg以上ABC类干粉灭火器 | 不偏离 |
| (21)天然气瓶及供气系统 |  |  |  |
| 气瓶材质及规格 | 样车安装90升/只的钢内胆缠绕瓶，单机8个，铰接车10个。生产厂家为北京天海工业公司 | 样车安装90升/只的钢内胆缠绕瓶，单机8个，铰接车10个。生产厂家为北京天海工业公司 | 不偏离 |
| 气瓶安装位置 | 车顶上 | 车顶上 | 不偏离 |
| 供气系统设计及生产、安装单位 | 北京兰天达公司 | 北京兰天达公司 | 不偏离 |